ANEXD NºUI

ESPECIFICACIÓN   T~CNICA  PARA LA ADllUISICIÓN DE BIENES

UNIDAD          ORGÁNICA/AREA    GERENCIA  REGIONAL  DE INFRAESTRUTURA   · SUB GERENCIA  DE DBRAS USUARIA.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO   EDUCATIVO  EN LA I.E.P.  Nª 54002 SANTA ROSA E  I.E.S.

ACTIVIDAD   DEL POI.                           SANTA   ROSA.  DEL    DISTRITO     DE   ABANCAY.     PROVINCIA      DE   ABANCAY.  REGIÓN APURÍMAC."

META  D SEC.  FUNC:                             083-2021.

1)       DENOMINACIÓN DE  LA CONTRATACIÓN

ADllUISICIÚN DE  EllUIPO DE SONIDO  (SISTEMA   DE  AUDIO)

2)   FINALIDAD PÚBLICA

AOllUISICIÚN DE  EllUIPO DE SONIDO   (SISTEMA   DE AUDIO)   y  de  esta manera continuar con  la ejecución de  la obra: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO   EDUCATIVO   EN  LA I.E.P.  Nº 54002 SANTA  ROSA  E  I.E.S. SANTA  ROSA. DISTRITO DE ABANCAY. PROVINCIA   DE ABANCAY.

3)   ANTECEDENTES

El  proyecto "MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO    EDUCATIVO    EN LA  IEP  Nº 54002 SANTA  ROSA  E    IES SANTA  ROSA DEL DISTRITO ABANCAY. PROVINCIA DE ABANCAY. REGION APURIMAC". tiene la necesidad  de brindar enseñanza educativa a    los  estudiantes de  la  población    de  Abancay, que  tiene   deficiencias debido  a   la   falta de infraestructura y  ambientes adecuados  para la  cantidad estudiantil. el  cual   se  ha  planteado mejorar la infraestructura y  construir nuevos ambientes de  la  Institución Educativa. donde   se  construirá con  la alta tecnología para la  población directamente beneficiaria para los pobladores de la ciudad   de Abancay, debido a  que ellos  son los directos usuarios de la institución educativa. la población  usuaria son las personas que vienen  haciendo  uso de la infraestructura cuyas edades varían entre 6 años  a  16 años  de edad. cuyo número de estudiantes varían entre 800 personas.

4)   OBJETIVOS DE  LA CONTRATACIÓN

AOllUISICIÚN DE  EllUIPO DE SONIDO  (SISTEMA   DE AUDIO) y continuar con las actividades que corresponde a

~ la  ejecución física  de instalaciones especiales   en la obra "MEJORAMIENTO DEL  SERVICIO   EDUCATIVO   EN LA  I.E.P.

Nª 54002 SANTA  ROSA  E  1.E.S. SANTA ROSA, DEL  DISTRITO   DE ABANCAY. PROVINCIA   DE ABANCAY. REGIÓN APURÍMAC".

5)    CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES  DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.1. DESCRIPCIÓN  Y CANTIDAD  DE LOS BIENES

Nº  □EN□MINACl□N  DEL            UNIDA□ □E                  CANTIDAD                  DETALLE  DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS.

BIEN.                          MEDIDA

CAJA ACUSTICA

•     Tipo

Altavoz activo de rango  completa controlad□

por DSP.

1                                           AUTOAMPLIFICAOA            Unidad                    6                     •      Solicitud

□E moow                                                                                        3  gabinetes mfnim□. IB  gabinetes máximo por

arreglo

•     Respuesta de frecuencia

(-SdB cámara anecoica) para bajos  no mayor de  58Hz y agudos   no menores de 18.5KHz

•     Máximo SPL calculado / tM

Superior a  130d8

Conductor LF / MF

•		Controlador de ferrita Beyma personalizado, bobina móvil de 2.5 «

Conductor de alta frecuencia

•		Controlador de ferrita Beyma personalizado, salida de 1.4 «,  bobina  de voz de 2.84»

Angulo de cobertura

horizontal (simétrico) entre 95ª y  1□5ª

Ángulo de cobertura vertical (simétrico)

AMPLIFICADOR

•     Circuito amplificador

Clase d

•     Potencia (estándares  RMS)

150□W o  superior

•     Respuesta de frecuencia  (IW BQ 2ch) 2□Hz-

2□KHz  (± □.5d8)

Distorsión de intermodulación < □.05% Distorsión armónica total  < □.□5%

•     Proteccitin

Protección de  CC. protección contra

cortocircuitos, protección contra sobrecalentamiento. protección contra sobrecarga de entrada. protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, protección contra s□bretensión. protección contra subtensión

•     Sistema de refrigeracitin

Enfriamiento con ventiladores

0SP

•     Procesador

Frecuencia de muestren de señal  entre 94 kHz

y  98KHz, precisión de 50 bits  o superior. Preajustes      Lineal. HFX,  W / SUB Transversal     Controlado par 0SP

Salida entrada

Entrada de señal            1      • NEUTRIK@

hembra XLR

Salida de señal               1       • NEUTRIK@ XLR

masculina

Entrada de alimentación Salida de potencia Tensión de trabaja (S0Hz)

•     Gabinete

Powerc□n NAC3MPA NAC3MPB

85V-265V 5□Hz

Ajuste de ángulo                   □ª, Iª, 2ª. 3ª. 4ª. Sª,

8ª, 1□ª

•     Material del gabinete

Contrachapada de abedul ruso fabricad□ en

CNC

•     incluye

•     Cables y  conectores para su instalación

•     Dimensiones

•     Alto: no mayor de 32cm

•     Ancho: no mayor de 75cm

•    Profundidad: no mayor de 70cmm

•    Potencia Nominal Amplificador LF  3500 W

pie□ □  superior

•	Respuesta en Frecuencia (-ID dB) no mayor de  35  Hz y no menor de 120 Hz

•    SPL  Nominal de Pico  Máximo a I   m  140 dB

•     Crossover Interno IDO  Hz

•    Material del Recinto Contrachapado de

Abedul

CAJA ACUSTICA                                                                            •    Color/Acabado Negra/Pintura ISO-flex

2             AUTOAMPLI FI CADA      Unidad                       4                      •     Conectores Input: Female XLR

SUB BAJO                                               •   Loop Thru: Mal e XLR

•      AC Input: powerCDN

•      AC Dutput: powerCON

•     Tensión Nominal B.O A.  115 V.  50 Hz/SO Hz

3.0 A.  230 V.  50 Hz/SO Hz

Dimensiones

•    Alto: no mayor de IDB□mm

•    Ancho: no mayor de 585mm

•      Profundidad: no mayor de 7BDcmm

ENTRADAS

•	Entradas XLR  Mic/Line Balanced XLR.  +32 phantom power

•   Mic/Line Preamp Fully recallable

•   Sensibilidad de entrada -SO to +15d8u

•    Analogue Gain +5 to +BOdB. 1     dB staps

•    Pad -20  dB active Pad

•   Nivel de entrada  máximo +30d8u (Pad in)

•   Impedancia de entrada >4k Ohms (Pad out) .

>IDk  Ohms (Pad in)

•   Mic EIN  -127 dB  with 150 Ohms source

•    O  entradas compatibles o  equivalentes en

SALIDAS:

3           CAJA REMOTA               Unidad                        1                                                                                                                     valores nominales.

• 	Salidas XLR  Analógicas Balanced. Relay protected

•    Impedancia de salida <75 Ohms

•    Salida Nominal +4d8u = D  dB   meter

reading

•    Nivel de salida  máximo +21 dBu

•    Residual Output Noise -85  dBu (mutad. 22

Hz - 22 khz)

•   Alimentación

•   Rango de voltaje de funcionamiento :IDO-

240V AC.  50-B□Hz

•   Consumo de enernía 80W max orom .                             r

•    Temperatura:

•    Rango de temperatura de funcionamiento:

0ºC to 40ªC (32ª F  to l05ª  F)  o  compatible

•    Dimensiones:

•    Alto 3  RU

•    Ancha máxima no mayor de 550mm

•    Rackeable .

•    Profundidad na mava  de 900mm

•	Wi-Fi incorporad□ para el control inalámbrico de su sistema o  sistema

similar.

•	Aplicación con control inalámbrico sobre los niveles de volumen. ecualizad□r paramétric□ de 8 bandas y  hasta 50 ms de retraso de altavoz para afinar su sonido

•    El  amplificador de 1500 vatios o  mayor

•    Controladores de compresión de neodimio

•    T ecn□logía de entrada Crown rediseñada,

que incluye entradas XLR.1/4 "y  RCA más

4             MONITORES                   Unidad                         04                              XLR  l□□p-through

•    Ventilador inteligente de velocidad variable

•    Gabinetes de madera duraderos. acabado

DuraFlex probado y  rejillas de calibre 16

resistentes a abolladuras

•	Fuente de alimentación universal para compatibilidad mundial

•    limitación dbx Type IV o  superior

•   Tipo: cuña

Dimensiones: HxWxD  anchura, altura.

profundidad

•   7□1 mm  x 446  mm x 358 mm

•  Uso Intensivo sin manubrio.

•  Capacidad I     toneladas o  superior.

•  Grosor de cadena  30  mm +/- IOmm o

equivalente en resistencia.

•  Longitud de cadena   7 m mínimo.

TECLE  DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 •  Características Control a  distancia con

TONELADAS  x7                                                                                        cadena.

CADENA

~..~,.--

5              METROS  DE                    Unidad                         02                                                                ,,...