ANEXO N°01

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

| UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA. | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD DEL POI. | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| META O SEC. FUNC: | 043-2022 |

- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PREAMPLIFICACION.

- FINALIDAD PUBLICA.

ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PREAMPLIFICACION. PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

- OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

OBJETIVO GENERAL: ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PREAMPLIFICACION. para continuar con la ejecución física del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

OBJETIVO ESPECIFICO:  ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE PREAMPLIFICACION. . para realizar instalaciones en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| N° | DENOMINACION DEL BIEN. | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MICROFONO DINAMICO DE INSTRUMENTO | Unidad | 6 | Características técnicas Tipo Dinámico (bobina móvil) Respuesta de frecuencia De 40 a 15.000 Hz Patrón polar Cardioide Impedancia de salida 310 Ω Sensibilidad (1 kHz, voltaje de circuito abierto) -56,0 dBV/Pa (1,6 mV) Polaridad La presión positiva en el diafragma produce voltaje positivo en el pin 2 con respecto al pin 3 Peso neto 0,284 kg (0,625 lb) Conector Audio profesional de tres pines (XLR), macho |
| 2 | MICROFONO VOCAL DINAMICO SUPERCARDIOIDE | unidad | 6 | Características técnicas Tipo Dinámico (bobina móvil) Respuesta de frecuencia De 50 a 16.000 Hz Patrón polar Supercardioide Impedancia de salida EIA calificada en 150 Ω (290 Ω real) Sensibilidad a 1kHz, voltaje de circuito abierto -51,5 dBV/Pa (2,6 mV)[1] Polaridad La presión positiva en el diafragma produce voltaje positivo en el pin 2 con respecto al pin 3 Peso Red 0,278 kg (0,62 lb) Conector Audio profesional de tres pines (XLR), macho, equilibrado Estructura Metal fundido a presión pintado con esmalte azul plateado con rejilla de malla de acero endurecido y acabado mate [1] 1 Pa=94 dB SPL |
| 3 | PEDESTAL DE MICROFONO | unidad | 14 | CARACTERISTICAS: El agarre de ajuste de altura Quik-N-EZ con acción de gatillo fácil se libera y se bloquea en su posición con solo apretar el mango. La base de trípode de aluminio fundido a presión proporciona soporte y durabilidad. El clip giratorio de pluma Quik-N-EZ se suelta y se bloquea en su posición, asegurando fácilmente la abrazadera de pluma en su lugar. El EZ Adapter Flip Clip asegura rápidamente el clip de micrófono en su lugar y se adapta a todos los soportes de micrófono de tamaño estándar. |
| 4 | CABLE DE MICROFONO XLR/XLR DE 15 MTS | unidad | 25 | - Cable XLR 15 Mts - Conectores NEUTRIK (Ningbo). Reparables. - Cable Balanceado, aislado ultraflexible. - Baja pérdida y resistente al uso intensivo. - 1 Amarra Cable Velcro. - PCM 50XNK Cable Canon – Canon 15 metros |
| 5 | MICROFONO CUELLO GANSO | Unidad | 04 | Características técnicas minimas. Tipo Condensador Electret Respuesta de frecuencia 50–17000 Hz Patrón polar MX412/C, MX418/C, MX424/C Cardioide MX412/S, MX418/S, MX424/S Supercardioide Impedancia de salida 180 Ω Configuración de salida Activo Equilibrado Sensibilidad 1 kHz, voltaje de circuito abierto Cardioide –35 dBV/Pa(18 mV) Supercardioide –34 dBV/Pa(21 mV) SPL máximo 1 kHz al 1% de THD, 1 kΩ carga Cardioide 124 dB Supercardioide 123 dB Ruido propio Ponderado A Cardioide 28 dB SPL Supercardioide 27 dB SPL Relación señal-ruido Ref. 94 dB SPL a 1 kHz Cardioide 66 dB Supercardioide 68 dB Rango dinámico 1 kΩ carga, 1 kHz 96 dB Rechazo del modo común 10 Hz a 100 kHz 45 dB, mínimo Nivel de recorte al 1% de THD –6 dBV (0,5 V) Polaridad La presión sonora positiva en el diafragma produce voltaje positivo en el pin 2 en relación con el pin 3 del conector XLR de salida Interruptor de silencio MX412S/MX418S –50 dB mínimo Condiciones ambientales Temperatura de funcionamiento –18–57°C (0–135°F) Temperatura de almacenamiento –29–74°C (–20–165°F) Humedad relativa 0–95% Requisitos de energía 11–52 V CC, 2,0 mA |

- REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

- ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.

NO APLICA.

- GARANTÍA COMERCIAL.

NO APLICA.

- PRESTACIONES ACCESORIAS.

NO APLICA.

- TRANSPORTE.

NO APLICA.

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

- El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.

- El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SABADO DE 08:00AM HASTA 11:30 AM.

REFERENCIA:  CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

PLAZO: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

- RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.

A) RECEPCIÓN: La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén y especialista en instalaciones especiales, previa supervisión del residente de obra.

B) CONFORMIDAD: El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- FORMA DE PAGO.

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

- PENALIDAD.

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad=0.10 x Monto0.40 x Plazo en dias calendario

- ANEXOS.

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso Para Proveedores Y Terceros