ANEXO N°01

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

| UNIDAD ORGÁNICA/AREA USUARIA. | GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD DEL POI. | “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.” |
| META O SEC. FUNC: | 043-2022 |

- DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.

ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS

- FINALIDAD PUBLICA.

ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

- OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN.

OBJETIVO GENERAL: ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIOS. para continuar con la ejecución física del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

OBJETIVO ESPECIFICO:  ADQUISICIÓN DE CÁMARA FILMADORA. para realizar instalaciones en el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC.”

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

| N° | DENOMINACION DEL BIEN. | UNIDADMEDIDA | Cantidad | DETALLE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MICROSCOPIO DIGITAL | Unidad | 02 | CÁMARA DIGITAL INTEGRADA DE 5MP: Imágenes de alta resolución y video SD de 30 fps de su muestra, Pantalla LCD TFT de 3,5 " mínimo a todo color con software integrado. ZOOM desde 40x hasta 1600x de aumento (con zoom digital), INCLUYE TARJETA MICRO SD DE 1GB: |
|  | MICROSCOPIO BINOCULARES | Unidad | 11 | Sistema óptico: Conjugado finito Longitud del tubo mecánico: 160 mm Cabeza: Binocular, inclinación de 30 °, giratorio de 360 ​​° Ajuste interpupilar: Siedentopf, 53-77 mm Diámetro ocular: 23 mm Oculares: 10X, 25X Lentes objetivo: Estándar: DIN Distancia parfocal objetiva: 45 mm Hilo de montaje objetivo: RMS 20,32 mm Torreta de objetivo: cuadruplicar Sistema de enfoque: Enfoque fino y grueso coaxial Rango de enfoque: 30 mm División de Fine Focus: 0,002 mm Diseño de escenario: Doble capa con pinza Dimensiones del escenario: 118 x 127 mm Rango de traducción XY: 70 x 21 mm Iluminación transmitida: LED de 1 W de intensidad variable, lente de ojo de mosca Condensador: Condensador Abbe NA1.25 con diafragma iris Condensador-soporte sub-etapa cremallera y piñón, centrable |

- REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES.

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

- ACONDICIONAMIENTO, MONTAJE O INSTALACIÓN.

NO APLICA.

- GARANTÍA COMERCIAL.

NO APLICA.

- PRESTACIONES ACCESORIAS.

NO APLICA.

- TRANSPORTE.

NO APLICA.

- REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

- El proveedor será persona natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado.

- El proveedor deberá estar inscrito en el registro nacional de proveedores (RNP).

- LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

LUGAR: EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P.  N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMAC”, EL HORARIO DE INGRESO PARA PROVEEDORES ES DE 08:00 HASTA 11:30 Y 13:30 HASTA 16:00 DE LUNES A VIERNES Y SABADO DE 08:00AM HASTA 11:30 AM.

REFERENCIA:  CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ OCAMPO ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.

PLAZO: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

- RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD.

A) RECEPCIÓN: La recepción de los bienes será a cargo del responsable del almacén y especialista en instalaciones especiales, previa supervisión del residente de obra.

B) CONFORMIDAD: El informe de conformidad será emitida por el Residente de Obra y con el visto bueno de Supervisor de Obra por el monto total, previa recepción del bien y verificación de acuerdo a las especificaciones técnicas.

- FORMA DE PAGO.

El pago será único en su totalidad, después de realizada la entrega de los bienes, con el V°B° del Supervisor de Obra e informe de Conformidad del Residente de Obra.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista Sera responsable de los desperfectos y observaciones del bien y por los vicios ocultos encontrados.

- PENALIDAD.

En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de la prestación, se le aplicara automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso según DIRECTIVA Nº01-2019-GRAP/GG. hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto de la orden de compra, la penalidad se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad=0.10 x Monto0.40 x Plazo en dias calendario

- ANEXOS.

Se Adjunta El Protocolo De Ingreso Para Proveedores Y Terceros